昆明理工大学2010年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：824                    考试科目名称 ：环境工程学

试题适用招生专业 ：083002环境工程、430130环境工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

第一部分 水污染控制工程（共75分） - 选择题（题后答案只有一个正确，多选为错，每题2分，共30分） 1、现行《地表水环境质量标准》的代码编号是_______________。 A、GB8978-88 B、GHZB3838-88 C、GHZB1-1999 D、GB3838-2002 2.厌氧微生物处理对BOD浓度的一般要求为 A、＞1000mg/l B、<100mg/l C、50mg/l D、100—1000mg/l 3、气浮分离方法属于___________。 A、离心分离 B、过滤 C、阻力截留 D、重力分离 4、下面哪一个污泥含水率属于脱水的结果？ A、95-98% B、65-85% C、50-65% D、40-45% 5、.当有机营养物质不充足时，活性污泥以 A 、降解为主B、合成为主C、内源呼吸为主D、降解合成不分主次 6、污泥浓缩前后的含水率分别是95%和90%，则浓缩前的污泥体积是浓缩后的 倍。 - 1.05 B、2 C、1.5 D、1.2 7．生物硝化是把 转变为NO-3或NO-2 A、NH3-N B、铵 C、氮气 D、含氮有机物 8. 处理某工业废水时，出水刚好穿透，则树脂的交换容量是 A、全交换容量 B、平衡交换容量 C、工作交换容量 D、ABC都不对 9．具有选择性的吸附是 吸附。 A、化学 B、离子交换 C、物理 D、ABC3种 10．营养物浓度很高时，营养物去除速度与浓度成 次方关系。 - 0 B、1 C、1.5 D、2 11、重力沉降去除的主要对象是粒径 μm以上的可沉固体。 A、0.1 B、1 C、10 D、100 12、下面哪一个是絮凝沉降的特点？ A、粒径保持不变。 B、颗粒的相对位置保持不变。C、沉降速度增大。 D、水与污泥间有一清晰界面。 13、斯托克斯公式中取Re= 。 A、2 B、2≤Re≤500 C、500≤Re≤ 105 D、≥105 14、斯托克斯公式中，沉降速度与粒径的 次方成正比。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2

昆明理工大学2010年硕士研究生招生入学考试试题

15、斯托克斯公式中，沉降速度与固液密度差的 次方成正比。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2 二、多选题（每小题2分，共20分） 1．生活污水和工业废水中主要的污染指标是______________。 A、pH B、SS C、BOD D、TN 2、按其来源，废水可分为两大类， 。 - 工业废水B、生活污水 C、生产废水D、农业废水 3．生物滤池回流的优点是 。 - 增大水力负荷，防堵塞 B、稀释原水 C、连续生物接种 D、提高进水溶解氧 4．弱酸性阳树脂不能进行的反应是 。 - 中和反应 B、置换氢离子 C、分解中性盐 D、转型反应 5．吸附速度取决于 。 - 液相扩散速度 B、膜扩散速度 C、孔隙扩散速度 D、吸附反应阶段 6、抑制或杀灭致病微生物的常用方法有___________消毒。 A、强氧化剂 B、高温 C、紫外光 D、超声波 7、一级处理流程如图，请选择填空。 废水 沉砂池 A、格栅 B、混凝 C、生物滤池 D、沉淀池 8、污水曝气的主要方式有 。 A、鼓风 B、机械表面曝气 C、射流 D、真空 9、微生物的主要外界营养料包括 。 A、碳源 B、氮源 C、铁源 D、磷源 10、生物膜内的微生物有 。 A、软体动物 B、细菌 C、真菌 D藻类 三、回答问题（10分） 1、一般情况下，高锰酸钾的氧化能力大于重铬酸钾，为什么高锰酸盐指数值远小于COD？（5分） 2、通常COD＞BOD＞BOD＞高锰酸钾指数，为什么？（5分） 四、计算题（15分） 1．（8分）每天处理10000m3生活污水的处理厂，采用鼓风曝气推流式生化曝气池。取用污泥负荷为0.3kg/kg.d，活性污泥的浓度为3000mg/l。生活污水的进水BOD5浓度为300mg/l，4池并联，廊道长宽比为6：1，宽深比为1.5：1，确定深度为4m，求曝气池容积、池长、宽以及校核污水在池内的停留时间（T≥6h）。 2．（7分）已知某种吸附符合Freundlich吸附等温式。试验中得到2组平衡吸附数据如下： C1=1.2mg/l，q1=0.0188；C2=11.1mg/l，q2=0.0789。求该吸附的吸附等温式。 第二部分 大气污染控制工程（共75分） 一、选择题（少选及多选均不得分，每题3分，共30分） 1、以下功能区中为二类区的有（ ）。 A、自然保护区 B、商业交通居民混合区

昆明理工大学2010年硕士研究生招生入学考试试题

C、一般工业区 D、农村地区 2、酸雨系指pH值 ( )的大气降水。 A、>5.6 B、<5.6 C、＝5.6 D、不确定 3、气象要素是指（ ） A、表示大气状态的物理量 B、表示大气状态的物理现象 C、表示大气状态的物质量 D、表示大气状态的化学现象 4、辐射逆温的生消规律为（ ）。 A、从地面开始形成，从地面开始消散 B、从地面开始形成，从层顶开始消散 C、从层顶开始形成，从地面开始消散 D、从层顶开始形成，从层顶开始消散 5、燃烧的基本条件有适量的空气、足够的温度、必要的时间及充分的混合(湍流)。通常把( )称为燃烧过程的“3T”条件。 A、温度 B、空气量 C、时间 D、湍流 6、频率密度最大时的粒径是（ ），筛上累计分布为50%时的粒径是（ ）。 A、众径、分割粒径 B、分割粒径、中位径 C、斯托克斯粒径、分割粒径 D、众径、中位径 7、对数正态分布函数的几何标准差为（ ）。 - A、σ=d50dpR=84.13 B、σ=dpR=84.13dpR=15.8712 C、σ=dpR=84.13dpR=15.87 D、σ=dpR=15.87dpR=84.13 8、按双膜理论，气体吸收过程的传质阻力主要集中在（ ）。 A、气相主体 B、液相主体 C、气膜 D、液膜 9、对于极快不可逆反应，若吸收过程为气膜控制时，临界浓度CKP与液相组分B浓度CBL的关系应为（ ） A、CBL<CKP B、CBL≥CKP C、CBL>CKP D、CBL=CKP 10、气固相催化反应的控制过程为内扩散控制时，浓度分布为：（ ） A、CAg≈CAs>CAc>CA* B、CAg>>CAs≈CAg≈CA* C、CAg≈CAs>>CAc≈CA* D、CAg>CAs>CAc≈CA* 二、解释题（每题2分，共10分） 1、污染系数 2、干绝热直减率 3、空气动力粒径 4、破点

昆明理工大学2010年硕士研究生招生入学考试试题

5、空速 三、计算题（共19分） 1、已知某厂一高架连续点源，烟气排放量为4×104 Nm3/h，烟气中SO2的浓度为2 g/Nm3，烟囱的高度为100 m，当烟囱口风速为5 m/s，σy=σz=0.07时，抬升高度为80 m，试求该高架源的地面最大浓度是多少？（共7分） 2、已知某一排尘源排放的烟气量为55000 Nm3/h，含尘浓度为3 g/Nm3。该地区环境管理部门规定该源每日排尘量不得大于96 kg，试问应选用多大除尘效率的除尘器才能满足环境管理部门的要求。（共5分） 3、已知某低浓度气体溶质被吸收时，平衡关系服从亨利定律，气膜吸收系数kG=2.74×10-7 kmol/(m2.s.kPa)，液膜吸收系数为kL=6.94×10-5 m/s，溶解度系数H=1.5 kmol/(m3.kPa)。试求气相吸收总系数KG，并分析该吸收过程的控制因素。（7分） 四、论述题：（共16分） 1、试从污染类型、污染来源、时空分布等方面谈谈目前我国环境空气污染的主要特征？（6分） 2、试分析全球气候变暖对自然界和人类有哪些影响？并结合实际，谈谈控制气候变化的途径。（10分）